# PowerBoard 230 V – Vollanalyse & Zuordnung zur PN8034–Referenzschaltung

## <img src="PowerBoard_TopSide_230v_TopSide.png" width="100%">

## <img src="PN8034_wiring.png" width="100%">

---------

## Überblick

Du hast ein Powerboard, dessen Hilfsspannungsversorgung und EMV–Beschaltung stark an die PN8034–Referenzschaltung angelehnt ist.
Ziel dieses Dokuments ist:

- Analyse der im Foto sichtbaren Komponenten (230–V–Seite / Netzteilbereich)

- Bewertung bezüglich FI–Thema (RCD)

- Zuordnung der realen PCB–Elemente zu den Elementen aus Bild 1 (Herstellerdiagramm)

Wichtiger Rahmen:
PE ist nur am Gehäuse angeschlossen und nicht auf das Powerboard geführt.

---------

## a) Bildanalyse (PCB – funktionale Bereiche)

Auf dem Foto sind grob diese Funktionsblöcke erkennbar:

- Netzeingang / Schutz / EMV
MOV (PVR1), X–Kondensator (PCC1), evtl. Serienimpedanz (RX/NTC), Drossel(n)

- Primärnetzteil (PN8034N)
Controller–IC + Primärpfad (Dioden, Drossel/Übertrager, HV–Elkos)

- Sekundärversorgung (12 V / 5 V)
12–V–Puffer (Elko 25 V), nachgeschaltet 7805 für 5 V

- Lastschaltbereich
Relais (Heater), TRIACs (Fan/Motor/Lampe)

---------

## b) Kondensatoren auf der 230–V–Seite: Lokalisierung & FI–Relevanz

### Sichtbare Kondensatoren (relevant für Netzteil/EMV)

| PCB–Label | Typ / Aufdruck | Position im Foto | Funktion | FI–Relevanz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCC1 | 0.22 µF / 275 V (typ. X2) | gelber Block | L↔N–Entstörung | ❌ |
| (CX1 ähnlich) | kleiner Folien/kerko (falls vorhanden) | nahe Netzeingang | HF–Bypass L↔N | ❌ |
| EC2 / EC3 | 4.7 µF / 450 V (Elkos) | 2 große Elkos oben | HV–Zwischenkreis | ❌ |
| EC4 | 4.7 µF / 50 V | nahe Buzzer | Sekundär–Glättung | ❌ |
| C4 (im Wiring) | 470 µF / 25 V (PCB: PEC?/EC?) | 12–V–Puffer–Elko | 12–V–Puffer | ❌ |
| EC1 / EC5 | 470 µF / 16 V | links unten | 5–V–/Logik–Puffer | ❌ |

### Wichtige Aussage zu Y–Kondensatoren

Da PE nicht ans Board geführt ist, sind klassische Y–Caps (L/N→PE) hier nicht sinnvoll platzierbar und auf der Topside auch nicht erkennbar.
➡️ Ein FI–Trip durch „Y–Cap–Leck nach PE“ ist in diesem Board–Layout nicht der primäre Mechanismus.

---------

## c) PVR1 – 14D471K

Typ: MOV / Varistor (Metal Oxide Varistor)

- 14D: ca. 14 mm Scheibendurchmesser

- 471: Varistorspannung 470 V

- K: Toleranzklasse

Anschluss: typischerweise L ↔ N (Netz parallel)

Funktion: Überspannungsschutz / Transientenbegrenzung.

FI–Bezug:
Ein MOV ist nicht gegen PE, aber ein gealterter MOV kann

- nichtlinear „anlecken“,

- bei Netzspannung hohe Stromspitzen verursachen,

- oder thermisch vorgeschädigt sein.

➡️ Bei „FI fliegt sofort“ ist er ein hochprioritärer Kandidat (Diagnose durch Auslöten/Bein anheben).

---------

## d) „5TET3.15A / 250 V“

Das ist die Netzsicherung:

- T3.15A (träge), 250 V

- Schutz bei Überstrom/Kurzschluss

FI–Bezug: keine direkte FI–Ursache, aber sie liegt im Netzeingangspfad.

---------

## e) PCC1 – 275 V / 0.22 µF

Sehr wahrscheinlich ein X2–Entstörkondensator:

- Anschluss L ↔ N

- reduziert leitungsgebundene Störungen

- dämpft Schaltspitzen/Schaltflanken

FI–Bezug: praktisch keiner, da nicht nach PE.

---------

## f) PE nur am Gehäuse (kein PE am Board)

Das ist elektrisch entscheidend:

- Kein definierter Ableitstrompfad vom Board nach PE

- Ein FI kann dann nur auslösen, wenn ein Fehlerstrom von L/N zum Gehäuse entsteht, z. B.:

- beschädigte Leitung, gequetschte Ader

- Kriechstrecke/Schmutzpfad PCB → Schraubpunkt → Gehäuse

- Isolationsfehler in Lasten (Heater, Motor, Fan) oder Verkabelung

---------

## g) RX – was ist das?

Im Herstellerdiagramm ist RX typischerweise ein Serienwiderstand im Primärpfad (oft 1–2 W).
Im Foto ist ein axialer Widerstand (mit Farbringen) nahe der Netzseite/Relaisregion erkennbar.

Aufgaben von RX (typisch):

- Einschaltstrombegrenzung (zusammen mit NTC/Serienimpedanz)

- Dämpfung von Schwingungen/Spikes

- Strombegrenzung für den Primärpfad / Schutz des PN8034

Hinweis: Manche Designs nutzen statt RX teilweise NTC+Widerstand oder kombinieren beides.

---------

## h) L1 und L2 – wozu dienen die Spulen?

Im Herstellerdiagramm:

- L1 (1 mH): Serieninduktivität im Primärpfad (EMV/Filterung der Stromimpulse)

- L2 (1.6 mH, EE10): Ausgangsdrossel/Transformatorpfad zur Glättung der 12–V–Erzeugung (je nach Ausführung als gekoppeltes Element)

Auf der PCB:

- L1 ist im Foto als „L1“ beschriftet (Bereich zwischen HV–Elkos / gelbem X2–Cap / PN8034–Zone).

- L2 entspricht sehr wahrscheinlich dem Bauteil, das im Foto als „L2, Blau–Braun–Rot“ bzw. als gewickeltes/gekapseltes Induktivelement markiert ist.

Kurz:

- L1: reduziert HF–Stromspitzen Richtung Netz (EMV)

- L2: glättet/überträgt Energie im Schaltnetzteil zur stabilen 12–V–Rail

---------

## i) Relais: Heater–Ansteuerung (deine Beschreibung)

Das Relais schaltet den HEATER (230 V) und wird über die 12–V–Steuerspannung angesteuert.
Die Steuerspule wird letztlich über einen Pin des 12–poligen Connectors (MCU/Steuerboard) geschaltet.

Wichtig zur FI–Frage:
Wenn der FI sofort beim Einstecken fliegt (ohne dass die MCU das Relais anzieht), ist das Relais nicht die Ursache.
Die Ursache liegt dann vor dem „aktiven“ Schalten: Netzeingang/Isolation/Kriechweg/MOV/Kabelbaum.

---------

## Zuordnung: Herstellerdiagramm (Bild 1) ↔ PCB (Bild 2)

### Mapping–Tabelle

| Bild 1 (Hersteller) | Funktion | PCB (Bild 2) – sichtbares Gegenstück |
| --- | --- | --- |
| MOV1 10D471 / 14D471 | Überspannungsschutz L↔N | PVR1 (14D471K) |
| CX1 0.1 µF / 250 V | HF–Bypass L↔N | kleiner Folien/kerko nahe Netzeingang (nicht immer eindeutig sichtbar) |
| C1 4.7 µF / 400 V | HV–Zwischenkreis | EC2/EC3 4.7 µF / 450 V (einer davon) |
| C2 4.7 µF / 400 V | HV–Zwischenkreis (parallel) | EC2/EC3 4.7 µF / 450 V (zweiter) |
| FR1 22 Ω / 2 W | Serienimpedanz/Begrenzung | auf PCB evtl. RX oder Kombination aus Widerstand/NTC (Beschriftung im Foto „RX“) |
| D1/D4 1N4007 | Gleichrichtung/Primärpfad | diskrete Dioden im PN8034–Umfeld (auf Foto nicht eindeutig einzeln markiert) |
| L1 1 mH | EMV/Primär–Filter | PCB–Label L1 |
| U1 PN8034 | SMPS–Controller | PU1 PN8034N |
| D2 1N4007 | Primärpfad/Clamp | diskrete Diode im PN8034–Umfeld (nicht eindeutig markiert) |
| L2 1.6 mH (EE10) | Energietransfer/Glättung | gewickeltes Induktivelement L2 (markiert) |
| D3 ES1J | Sekundärgleichrichtung | Diode im 12–V–Rail Bereich (nicht eindeutig markiert) |
| C3 4.7 µF / 50 V | Sekundärglättung | EC4 4.7 µF / 50 V |
| C4 470 µF / 25 V | 12–V–Puffer | 12–V–Elko (auf Foto vorhanden, markiert als 470 µF/25 V) |
| R1 4.7 kΩ | Bleeder/Last | Widerstand im 12–V–Bereich (auf Foto nicht eindeutig einzeln identifiziert) |

Wichtig: Das Mapping ist „funktional“, nicht 1:1–Pin–genau. Herstellerreferenzen variieren je nach Board–Revision.

---------

## FI–Fazit (aus beiden Bildern abgeleitet)

Da PE nicht am Board ist, sind die Top–Kandidaten:

- Isolationsfehler L/N → Gehäuse (Kabelbaum, Schraubpunkt, Kriechweg)

- MOV PVR1 gealtert/teildefekt

- Verschmutzung/Carbonisierung nahe Netzeingang oder Befestigungspunkten

Empfohlene Diagnose (kurz):

- MOV testweise abtrennen

- Isolationsmessung L→Gehäuse und N→Gehäuse @ 500 V

- Wackeltest am Kabelbaum während Isomessung

---------

Dokument: Zuordnung und Analyse basierend auf Foto (Bild 2) und PN8034–Referenz (Bild 1).